|  | ## ATMOS PRODUCT SPEC.S |  |  | S.U.S. NO: 006 Y.Date: 22 /11 / 1999 Revision : 003 Rev Date: 12 / 10 / 2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 1100 – 1320 DD серии Винтовые воздушные компрессоры |  |  |  |
| Описание: Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), прямой привод. Мощностью 110 - 132 кВт., 3Х фазная электрическая сеть, с постоянной производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 1100-1320 DD SERIES, с воздушным охлаждением; ### Давление, ### бар (И); SES 1100 DD 7.5 бар; SES 1320 DD 7.5 бар; Блок. 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi; 5 бар; 1:м3/мин 2: кВт. 6 бар. 7 бар. 7,5 бар; 20,77 134,16; 22,87 154,26. 8 бар. 9 бар. 10 бар. 11 бар. 12 бар. 13 бар. Номинальная мощность двигателя; 110; 132; кВт. Скорость вращения электродвигателя; 3000; об./мин. Класс изоляции двигателя; IP55 / F. Номинальная мощность моторного вентилятора; 2 x 2.2 кВт номинальная мощность. Производительность охлаждения воздуха; 290; 290; м3/мин. Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды); 7,5 бар; 28; 28; #### oC. 10 бар; 28; 28. 13 бар; 27; 27. Рабочая температура окр.среды; Мин/макс; -5 / +45; #### oC. Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions; 77; 78; дБ(A). Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец); DN 80 – PN16. Размеры (Длина x Ширина x Высота); 3100 x 1750 x 1900; мм. Вес (включая масло); 3200; 3250; кг. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе; < 3; мг/м3. Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |